ZAŁACZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 09.04.2015 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonówek

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 770 x 4,5 | m2 | 3465,00 |  |  |
| 2 | Remont cząstkowy istniejących ubytków kruszywem drogowym lub destruktem 0-31,5 gr warstwy do 15 cm w tym: - mechaniczne cięcie nawierzchni w miejscach występowania ubytków, - uzupełnienie istniejących ubytków kruszywem lub destruktem wraz z zagęszczeniem mechanicznym, | m2 | 25,00 |  |  |
| 3 | Roboty ziemne - koryto głębokości do 30 cm z transportem urobku w obrębie budowy | m3 | 22,68 |  |  |
| 4 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 27 x 2,8 | m2 | 75,60 |  |  |
| 5 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 27 x 2,8 | m2 | 75,60 |  |  |
| 6 | Skropienie istniejącej nawierzchni oraz podbudowy emulsją asfaltową 770 x 4,5 + 27 x 2,8 | m2 | 3540,60 |  |  |
| 7 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 11 W50/70 dla KR2 – grubość warstwy po zagęszczeniu – 4 cm 770 x 4,5 + 27 x 2,8 | m2 | 3540,60 |  |  |
| 8 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 770 x 4,5 | m2 | 3465,00 |  |  |
| 9 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 – grubość warstwy po zagęszczeniu – 3 cm 770 x 4,4 | m2 | 3388,00 |  |  |
| 10 | Obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. warstwy po zagęszczeniu10 cm, szer. 0,50 m 260 x 0,5 + 70 x 0,5 + 348 x 0,5 + 312 x 0,5 | m2 | 495,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |