ZAŁACZNIK NR 2A do specyfikacji z dnia 05.12.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Wschodnia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza 0+000 - 0+230 | km | 0.230 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne 451100001 |  |  |  |  |  |
| 2 d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne , z wbudowaniem ziemi w pobocze drogi | m3 | 46.0 |  |  |
| 3 d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem ziemi w obrębie lub poza obręb budowy | m3 | 26.3 |  |  |
| 4 d.2 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach wg tabeli robót ziemnych | m3 | 71.95 |  |  |
| 3 | Podbudowa 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 5 d.3 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 230 * 4.2+ 30 = 996 | m2 | 996.00 |  |  |
| 6 d.3 | D.04.02.01 | Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 230 * 4.1+30 =973 | m2 | 973.00 |  |  |
| 7 d.3 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 973.00 |  |  |
| 8 d.3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 230 * 4.1+30 | m2 | 973.00 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 9 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/12.8,dla KR-2 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, | m2 | 973.00 |  |  |
| 10 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, 230*4.0+30= 950 | m2 | 950.00 |  |  |
| 5 | Pobocza i rowy 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 11 d.5 | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego 0/16 , grubość warstwy 10.0 cm 230*2*0.5 | m2 | 230.00 |  |  |
| 12 d.5 | D.06.04.01 | Renowacja rowów z nadaniem właściwych spadków przy grubości podczyszczenia do 30 cm 230*2 | m2 | 460.0 |  |  |
| 6 | Oznakowanie pionowe 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 13 d.6 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 3.0 |  |  |
| 14 d.6 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt | 3.0 |  |  |
| 7 | Roboty wykończeniowe 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 15 d.7 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej , zasuw i studzienek wodociągowych , zasuw gazowych kanał sanitarny 8 zasuwy wodociągowe 3 | kpl | 11.0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………