ZAŁACZNIK NR 2B do specyfikacji z dnia 05.12.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Zachodnia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza 0+000 - 0+422.4 | km | 0.423 |  |  |
| 2 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 50 cm szt. 1 | szt | 1 |  |  |
| 3 d.1 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu z poboczy i rowów gr 15 cm transp. poza obręb budowy 222*1.2 *0.15 | m3 | 49.95 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne 451100001 |  |  |  |  |  |
| 4 d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne , z wbudowaniem ziemi w pobocze drogi lub rozrzuceniem poza rowem wg tabeli robót ziemnych | m3 | 102.7 |  |  |
| 5 d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem ziemi w obrębie lub poza obręb budowy wg tabeli robót ziemnych | m3 | 37.4 |  |  |
| 6 d.2 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach wg tabeli robót ziemnych 161- (422.4*2*0.5*0.1) | m3 | 118.76 |  |  |
| 3 | Podbudowa 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 7 d.3 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 422.4 * 4.2= 1774.08 włączenie do drogi gminnej 5*5-5*5*3.14*0.25=5.37 4*4-4*4*3.14*0.25=3.74 | m2 | 1783.2 |  |  |
| 8 d.3 | D.04.02.01 | Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1783.2 |  |  |
| 9 d.3 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1783.2 |  |  |
| 10 d.3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 422.4*4.1+9.11 | m2 | 1740.95 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 11 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/12.8,dla KR-2 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, | m2 | 1740.95 |  |  |
| 12 d.4 | D.04.03.01 | Skropienie międzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych 422.4*4.0+9.11 | m2 | 1698.71 |  |  |
| 13 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, 422*4.0+ 9.11 | m2 | 1698.71 |  |  |
| 5 | Pobocza i rowy 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 14 d.5 | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego 0/16 , grubość warstwy 10.0 cm 422.4*2*0.5 | m2 | 422.4 |  |  |
| 15 d.5 | D.06.04.01 | Renowacja rowów z nadaniem właściwych spadków przy grubości podczyszczenia do 30 cm 422.4 +222.4 | m2 | 644.8 |  |  |
| 6 | Zjazdy na drogi boczne 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 16 d.6 | KNNR 6 0102-03 | Koryta wykonane na włączeniach jezdni o głębokości 30 cm [4*3+(3*3-3*3*3.14*0.25)*2]*4 | m2 | 63.44 |  |  |
| 17 d.6 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża zjazdy indywidualne w gruntach kat II-IV | m2 | 63.44 |  |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 0104-0310 | Warstwy odsączające z piasku wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 63.44 |  |  |
| 19 d.6 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowy z mieszanki optymalnej kruszyw 0/63 jednowarstwowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 63.44 |  |  |
| 20 d.6 | KNNR 11 0502-08 | Przepust rurowy PEHD d=400 pod zjazdy indywidualne rura dł. 6.0 m na ławie z kruszywa gr 20 cm 6.0 *4 | m | 24.0 |  |  |
| 21 d.6 | KNNR 11 0502-08 | Zakończenia kołnierzowe z elementów betonowych prefabrykowanych dla rur o średnicy d=40 cm 4*2 | m | 8 |  |  |
| 7 | Oznakowanie pionowe 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 22 d.7 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 3.0 |  |  |
| 23 d.7 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt | 3.0 |  |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 24 d.8 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej , zasuw i studzienek wodociągowych, zasuw gazowych | kpl | 7.0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………