ZAŁACZNIK NR 2C do specyfikacji z dnia 05.12.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Ziembickiego

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0.490 |  |  |
| 2 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 70 cm | szt | 10.0 |  |  |
| 3 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich (400+250)*2 =1300.0 | m2 | 1300.0 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne 451100001 |  |  |  |  |  |
| 4 d.2 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu z poboczy i rowów gr 10 cm transp. urobku poza teren budowy [490.4*(0.75+2)*2 ]*0.1=269.72 | m3 | 269.72 |  |  |
| 5 d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp lub transportem poza obręb budowy wykonanie koryta [490.4*4.2+4*4+5*5+3*3*0.4)*0.2=421.04 | m3 | 421.04 |  |  |
| 6 d.2 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach 490.4 *2*0.75*0.2=147.12 | m3 | 147.12 |  |  |
| 3 | Podbudowa 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 7 d.3 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 490.4*4.2+45.5=2105.18 | m2 | 2105.18 |  |  |
| 8 d.3 | D.04.02.01 | Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2105.18 |  |  |
| 9 d.3 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2105.18 |  |  |
| 10 d.3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy | m2 | 2105.18 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 11 d.4 | D.05.03.05 b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, 490.4 *4.1+45.5 =2056.14 | m2 | 2056.14 |  |  |
| 12 d.4 | D.04.03.01 | Skropienie między warstwowe | m2 | 2056.14 |  |  |
| 13 d.4 | D.05.03.05 a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, 490.4 *4.0 +45.5=2007.10 | m2 | 2007.10 |  |  |
| 5 | Pobocza 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 14 d.5 | D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości od 0.5 m warstwa gr. 10 cm 490.4 *2*0.75=735.60 | m2 | 735.60 |  |  |
| 6 | Odwodnienie 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 15 d.6 | D-03.01.03a | Przepusty rurowe zjazd na drogę boczną drogi z rury PEHD o średnicy 50 cm z wykonanie ławy z tłucznia gr 20 cm 8.0 | m | 8.0 |  |  |
| 16 d.6 | D.03.01.01 | Zakończenia kołnierzowe dla przepustów z rur PHD o średnicy 50 cm | szt | 2.0 |  |  |
| 17 d.6 | D.06.04.01 | Podczyszczenie rowów przy grubości namułu 30 cm 490.4*2 =980.8 | m | 980.8 |  |  |
| 18 d.6 | D.03.01.03 | Oczyszczenie przepustu d =80 cm z namułu | m | 10.0 |  |  |
| 7 | XII Roboty uzupełniające |  |  |  |  |  |
| 19 d.7 | D.03.02.01a | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej , zasuw i studzienek wodociągowych studnie kanalizacji sanitarnej - 11 szt zasuwy wodociągowe i gazowe - 12 szt | kpl | 23.0 |  |  |
| 8 | Oznakowanie 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 20 d.8 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 6.0 |  |  |
| 21 d.8 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe średnie | szt | 6.0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………