ZAŁACZNIK NR 2D do specyfikacji z dnia 05.12.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. | km | 1,35 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej 470 x 4,7 + 880 x 4,5 | m2 | 6169,00 |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni gł. do 40 cm z transportem urobku na odl. do 1 km 880 x 0,6 x 0,4 | m3 | 211,20 |  |  |
| Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 4. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenie jezdni) 880 x 0,6 | m2 | 528,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm (poszerzenie jezdni) 880 x 0,6 | m2 | 528,00 |  |  |
| 6. | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu – 20 cm (poszerzenie jezdni) | m2 | 528,00 |  |  |
| 7. | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 0-31,5 o gr. średnio 10 cm 120 x 4 | m2 | 480,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 8 | Skropienie istniejącej nawierzchni i podbudowy emulsją asfaltową 1350 x 4,7 + 50 | m2 | 6395,00 |  |  |
| 9. | Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – asfaltowej gr 5 cm 1350 x 4,7 + 50 | m2 | 6395,00 |  |  |
| 10. | Skropienie między warstwowe 1350 x 4,7 + 50 | m2 | 6395,00 |  |  |
| 11. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr 4 cm 1350 x 4,5 + 50 | m2 | 6125,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 12. | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-16 wraz z zagęszczeniem – gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm (1350 x 0,75) x 2 | m2 | 2025,00 |  |  |
| Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 13. | Podczyszczenie istniejących rowów odwadniających do głębokości średnio 40 cm z transportem urobku poza teren budowy na odl. do 3 km 470 x 2 | mb | 940,00 |  |  |
| 14. | Odtworzenie rowu odwadniającego z transportem urobku poza teren budowy na odl. do 3 km | mb | 110,00 |  |  |
| 15. | Wykonanie przepustu drogowego Ø 600 z rur PEHD na ławie z kruszywa wraz ze ściankami czołowymi z betonowych elementów prefabrykowanych – 2 szt (w tym rozbiórka i utylizacja istniejącego przepustu z kręgów betonowych) | kpl | 1 |  |  |
| 16. | Wykonanie przepustu drogowego Ø 600 z rur PEHD na ławie z kruszywa wraz ze ściankami czołowymi z betonowych elementów prefabrykowanych – 2 szt | kpl | 1 |  |  |
| Roboty uzupełniające |  |  |  |  |  |
| 17. | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 19,00 |  |  |
| 18. | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych (z opcją wymiany pierścieni odciążających na betonowe typ ciężki z wykorzystaniem istniejących pokryw żeliwnych) | szt | 40,00 |  |  |
| 19. | Regulacja zjazdów z kostki betonowej | m2 | 50,00 |  |  |
| Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 20. | Znaki drogowe średnie typ A, folia odblaskowa drugiej generacji, | szt | 5 |  |  |
| 21. | Słupki do znaków drogowych | szt | 5 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….