ZAŁACZNIK NR 2E do specyfikacji z dnia 05.12.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Gózd ul. Czarnecka

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0.333 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne 451100001 |  |  |  |  |  |
| 2 d.2 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu z poboczy i rowów gr 10 cm transp. urobku poza teren budowy (63.0+168.0+53.0+ 333.3)*0.1 = 61.73 | m3 | 61.73 |  |  |
| 3 d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp lub transportem poza obręb budowy wykonanie koryta (333.3*4.2+4*4*0.5+1*1*0.5)*0.15 =1408.36*0.15=211.25 | m3 | 211.25 |  |  |
| 4 d.2 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach 333.3*0.75*2*0.1= 50.0 | m3 | 50.0 |  |  |
| 3 | Podbudowa 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 5 d.3 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 333.3*4.2+8.5=1408.36 | m2 | 1408.36 |  |  |
| 6 d.3 | D.04.02.01 | Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 617.3 |  |  |
| 7 d.3 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1408.36 |  |  |
| 8 d.3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy | m2 | 1408.36 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 9 d.4 | D.05.03.05 b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, 333.3 *4.1+8.5 =1375.03 | m2 | 1375.03 |  |  |
| 10 d.4 | D.04.03.01 | Skropienie międzywarstwowe | m2 | 1375.03 |  |  |
| 11 d.4 | D.05.03.05 a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, 333.3 *4.0 +8.5=1341.70 | m2 | 1341.70 |  |  |
| 5 | Pobocza 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 12 d.5 | D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości od 0.5 m warstwa gr. 10 cm 333.3*2*0.75=499.95 | m2 | 499.95 |  |  |
| 6 | Odwodnienie 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 13 d.6 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem ziemi poza obręb budowy renowacja rowów [150*2+50)*(1.20+0.4)*0.4*0.5]=140.0 | m3 | 140.0 |  |  |
| 7 | Oznakowanie 45233123-7 |  |  |  |  |  |
| 14 d.7 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 3.0 |  |  |
| 15 d.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe średnie | szt | 3.0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………