ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 14.02.2018 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Szkolna

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. | km | 1,59 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 1594 x 4,8 + 200 | m2 | 7851,20 |  |  |
| 3. | Wycinka drzew o średnicy do 30 cm wraz z mechanicznym frezowaniem pni | szt | 6,00 |  |  |
| 4. | Mechaniczne karczowanie krzaków | m2 | 250,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 5. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 1594 x 4,8 + 200 | m2 | 7851,20 |  |  |
| 6. | Warstwa profilowo – wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1 – KR 2 gr. 5 cm 1594 x 4,7 + 200 | m2 | 7691,80 |  |  |
| 7. | Skropienie między warstwowe 1594 x 4,7 + 200 | m2 | 7691,80 |  |  |
| 8. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8 S 50/70 dla KR 1 – KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 4 cm 1594 x 4,5 + 200 | m2 | 7373,00 |  |  |
| Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 9. | Podczyszczenie istniejących rowów odwadniających do głębokości średnio 40 cm z transportem urobku poza teren budowy na odległość do 3 km 1230 x 2 +100 | mb | 2560,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 10. | Zebranie humusu z poboczy (1594 x 2 x 0,75)x 0,1 | m3 | 239,1 |  |  |
| 11. | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10, - gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm (1594 x 2) x 0,75 | m2 | 2391,00 |  |  |
| Roboty Naprawcze |  |  |  |  |  |
| 12. | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z opcją wymiany całego elementu na typ ciężki wraz z pierścieniem odciążającym, włazem i pokrywą | kpl | 27,00 |  |  |
| 13. | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt. | 3,00 |  |  |
| 14. | Regulacja istniejącej kostki betonowej z ewentualną wymianą na nową (istniejące zjazdy bramowe) | m2 | 200,00 |  |  |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 15. | Pionowe znaki drogowe (wielkość średnia) folia II generacji zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. | szt. | 31,00 |  |  |
| 16. | Słupki do znaków drogowych – (3,5 m/szt) | szt. | 20,00 |  |  |
| 17. | Progi zwalniające listwowe | kpl | 3,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |