ZAŁACZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 15.09.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Kościelna

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza. | km | 1,00 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 770 x 4,7 + 245 x 5,0 + 215 | m2 | 5059,00 |  |  |
| 3. | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 100,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 4. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 770 x 4,7 + 245 x 5,0 + 215 | m2 | 5059,00 |  |  |
| 5. | Warstwa profilowo – wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1 (średnio 75 kg/m2) gr. 3 cm 770 x 4,7 + 245 x 5,0 + 215 | m2 | 5059,00 |  |  |
| 6. | Skropienie między warstwowe 770 x 4,7 + 245 x 5,0 + 215 | m2 | 5059,00 |  |  |
| 7. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8 S 50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 3 cm 770 x 4,5 + 245 x 4,8 + 210 | m2 | 4856,00 |  |  |
| Przebudowa chodnika |  |  |  |  |  |
| 8. | Roboty ziemne z transportem ziemi poza obręb budowy (wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika) 750 x 1,5 - 217 | m2 | 908,00 |  |  |
| 9. | Roboty rozbiórkowe - usunięcie istniejącego krawężnika na ławie betonowej z oporem | m | 77,00 |  |  |
| 10. | Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem (beton B-15) gr. ławy 15 cm | m | 76,00 |  |  |
| 11. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika 750 x 1,5 - 217 | m2 | 908,00 |  |  |
| 12. | Ustawienie obrzeży kolorowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 750 + 3 | m | 753,00 |  |  |
| 13. | Warstwy odsączające z piasku wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 908,00 |  |  |
| 14. | Podbudowa pod nawierzchnię chodnika z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm | m2 | 908,00 |  |  |
| 15. | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, kolorowej o grubości 6 cm | m2 | 908,00 |  |  |
| 16. | Plantowanie skarpy za chodnikiem 750 x 1 | m2 | 750,00 |  |  |
| Zjazdy bramowe |  |  |  |  |  |
| 17. | Roboty ziemne z transportem ziemi poza obręb budowy (wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów bramowych) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 28 x 5 x 1,5 + 28 x 0,5 x 0,5 | m2 | 217,00 |  |  |
| 18. | Warstwy odsączające z piasku wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 217,00 |  |  |
| 19. | Podbudowy z mieszanki betonowej B-7.5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm | m2 | 217,00 |  |  |
| 20. | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3 cm na zjazdach indywidualnych | m2 | 217,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 21. | Zebranie humusu z poboczy (755 + 245 + 177) x 1 | m2 | 1177,00 |  |  |
| 22. | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10, warstwa gr. 10 cm (755 + 245 + 177) x 1 | m2 | 1177,00 |  |  |
| Roboty Naprawcze |  |  |  |  |  |
| 23. | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z opcją wymiany całego elementu na typ ciężki wraz z pierścieniem odciążającym, włazem i pokrywą | kpl | 10,00 |  |  |
| 24. | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt. | 6,00 |  |  |
| 25. | Regulacja istniejącej kostki betonowej z ewentualną wymianą na nową | m2 | 40,00 |  |  |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 26. | Pionowe znaki drogowe (wielkość średnia) folia II generacji zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. | szt. | 20,00 |  |  |
| 27. | Słupki do znaków drogowych – (3,5 m/szt) | szt. | 22,00 |  |  |
| 28. | Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej farbą akrylową (przejścia dla pieszych P-10) | m2 | 20,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |