ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 16.05.2018 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Kłonów – Kuczki – etap II

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, (wytyczenie granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawcza). | km | 0,87 |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2. | Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni głębokość średnio 35 cm z częściowym wbudowaniem ziemi w koronę drogi i transportem pozostałego urobku na odległość do 5 km (870x4.8) x 0,35 | m3 | 1461,60 |
| 3. | Zdjęcie warstwy humusu z poboczy (870 x 0,75 x 2) x 0,1 | m3 | 130,50 |
| 4. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 870 x 4,8 | m2 | 4176,00 |
| PODBUDOWA |  |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm 870 x 4,8 | m2 | 4176,00 |
| 6. | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm 870 x 4,8 | m2 | 4176,00 |
| 7. | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu - 8 cm 870 x 4,8 | m2 | 4176,00 |
| NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 8 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 870 x 4,8 | m2 | 4176,00 |
| 9. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, 870 x 4,6 | m2 | 4002,00 |
| 10. | Skropienie między warstwowe 870 x 4,6 | m2 | 4002,00 |
| 11. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 870 x 4,5 | m2 | 3915,00 |
| POBOCZA |  |  |  |
| 12. | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 wraz z zagęszczeniem – gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm (870 x 0,75) x 2 | m2 | 1305,00 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |
| 13. | Znaki drogowe średnie typ A, folia odblaskowa drugiej generacji, | szt | 3 |
| 14. | Słupki do znaków drogowych | szt | 3 |