KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w Goździe przy ul. Osiedlowej na odcinku ok. 900 mb.

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,27 |  |  |
| 2 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25-0,60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 | 313,76 |  |  |
| 3 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 9,66 |  |  |
| 4 | Wykopy ręczne w gruncie kat. III wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnej 3m | m3 | 6,86 |  |  |
| 5. | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 733,94 |  |  |
| 6. | Zasypanie wykopów fund. podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) – kat.gr III-IV | m3 | 179,56 |  |  |
| 7. | Zasypanie wykopów fund. podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) – kat.gr I-II | m3 | 44,89 |  |  |
| 8. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transprtem urobku samochodami samowył. na odl. do 1km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat.I-II | m3 | 44,89 |  |  |
| 9. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr.kat I-III ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1km samochodami samowył. | m3 | 150,71 |  |  |
| 10. | Dodatek za każdy rozp. 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) | m3 | 150,71 |  |  |
| 11. | Rury ochronne (osłonowe)z tworzyw ośr.nom 110mm | m | 2 |  |  |
| 12. | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;element o rozpiętości 4 m, | kpl | 3 |  |  |
| 13. | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4m. | kpl | 3 |  |  |
| Odwodnienie wykopu |  |  |  |  |  |
| 14. | Drenaż rurowy jednorzęd. w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym – rura elastyczna 100mm | m | 15,00 |  |  |
| 15. | Pompowanie wody z drenażu | m3 | 37,00 |  |  |
| Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m | 15,00 |  |  |
| 17. | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 27,52 |  |  |
| 18. | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 77,72 |  |  |
| 19. | Sieci wodociagowe – montaż rurociągów z rur politelynowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 110mm | m | 270 |  |  |
| 20. | Sieci wodociągowe-połączenia rur politelynowych ciśnieniowych PE,PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew.110 mm | złącz. | 80 |  |  |
| 21. | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD o śr. do 110 mm | 200m-1 prób | 2 |  |  |
| Technologie bezwykopowe |  |  |  |  |  |
| 22 | Przeciski sterowane z żerdzią pilotową dla rur PE 110 mm grunt. kat. III-IV | m | 590,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |