ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 20.05.2019 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, (wytyczenie granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawcza). 800 x 4,7 = 3760 | km | 0,80 |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni głębokość średnio 35 cm z częściowym wbudowaniem ziemi w koronę drogi i transportem pozostałego urobku na odległość do 5 km (800x4.8) x 0,35 | m3 | 1344,00 |  |  |
| 3. | Zdjęcie warstwy humusu z poboczy (800 x 0,75 x 2) x 0,1 | m3 | 120,00 |  |  |
| 4. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 800 x 4,8 | m2 | 3840,00 |  |  |
| Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm 800 x 4,8 | m2 | 3840,00 |  |  |
| 6. | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm 800 x 4,8 | m2 | 3840,00 |  |  |
| 7. | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu - 8 cm 800 x 4,8 | m2 | 3840,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 8 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 800 x 4,8 | m2 | 3840,00 |  |  |
| 9. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, 800 x 4,6 | m2 | 3680,00 |  |  |
| 10. | Skropienie między warstwowe 800 x 4,6 | m2 | 3680,00 |  |  |
| 11. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm 800 x 4,5 | m2 | 3600,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 12. | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 wraz z zagęszczeniem – gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm (800 x 0,75) x 2 | m2 | 1200,00 |  |  |
| Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 13. | Znaki drogowe średnie typ A, folia odblaskowa drugiej generacji, | szt | 3 |  |  |
| 14. | Słupki do znaków drogowych | szt | 2 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |