gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Obiekt nr 6 - budynek prasy |  |  |  |
| 1.1 |  | Rozdzielnia główna RG-2 |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR5-14 0104-04 | Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-stawczych o masie do 600 kg - montaż rozdzielni RG-2, kompletnie wyposażonej zgodnie ze schematem rys.E-02 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1. 1 | KNP18 1301-01.03 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1. 1 | KNP 18 1301-01.04 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia za każde następne 5 pól powyżej 20 2 | kpi kpi | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 d.1. 1 | KNP 18 1310-01.01 | Pomiar wyłącznika NN z napędem ręcznym - Q2 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1. 1 | KNP 18 1309-01.12 | Pomiar odłącznika NN - przełącznik nn agregat/sieć Q1 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 d.1. 1 | KNP 18 1303-01.07 | Pomiar przekładników prądowych NN do 1kV 6 | szt szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 7 d.1. 1 | KNR 13-21 0613-04 | Badanie rejestratora zakłóceń sieciowych - PM500 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.1. 1 | KNR 13-21 0508-03 | Badanie baterii kondensatorów do 1 kV i mocy do 100 kVAr 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 |  | Montaż korytek kablowych (stal 304L gr.0,7mm) oraz gł. przebicia przez ściany i stropy |  |  |  |
| 9 d.1. 2 | KNR 5-08 0803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 232 | szt. szt. | 232.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 232.000 |
| 10 d.1. 2 | KNR 5-08 0809-03 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach 232 | szt. szt. | 232.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 232.000 |
| 11 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 50mm st.nrdz.kwodp.304L 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 12 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - koryto perf.50H50 st.nrdz.kwodp.304L 5 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 13 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm - pokr.pełna kor.50H50 st.nrdz.kwodp.304L 5 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 14 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 100mm st.nrdz.kwodp.304L co 0,5m 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 100mm st.nrdz.kwodp.304L co 1m 55 | szt. szt. | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 16 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - koryto perf.100H50 st.nrdz.kwodp.304L 65 | m m | 65.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.000 |
| 17 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm - pokr.pełna kor.100H50 st.nrdz.kwodp.304L 65 | m m | 65.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.000 |
| 18 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 200mm st.nrdz.kwodp.304L co 0,5m 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 19 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 200mm st.nrdz.kwodp.304L co 1m 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 20 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-08 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm - koryto perf.200H50 st.nrdz.kwodp.304L 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 21 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 200 mm - pokr.pełna kor.200H50 st.nrdz.kwodp.304L 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 22 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 300mm st.nrdz.kwodp.304L co 0,5m 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 23 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 300mm st.nrdz.kwodp.304L co 1m 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 24 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-08 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 300 mm - koryto perf.300H50 st.nrdz.kwodp.304L 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 25 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 300 mm - pokr.pełna kor.300H50 st.nrdz.kwodp.304L 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 26 d.1. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 500mm st.nrdz.kwodp.304L co 0,5m 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 27 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-08 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 500 mm - koryto perf.500H50 st.nrdz.kwodp.304L 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 28 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 500 mm - pokr.pełna kor.500H50 st.nrdz.kwodp.304L 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 29 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0115-07 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW - listwa przegrodowa h=80mm w korycie 500mm st.nrdz.kwodp.304L 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' sz.iOOmm - kolano 90st. zpokr.st.nrdz.kwodp.304L 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 31 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' sz.200mm - kolano 90st. zpokr.st.nrdz.kwodp.304L 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 32 d.1. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' sz.300mm - kolano 90st. zpokr.st.nrdz.kwodp.304L 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 33 d.1. 2 | KNR-W 5-10 0315-12 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 150 mm - we do bud uszcz.masą ognioodp. 7 | przepust. przepust. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 34 d.1. 2 | KNR 4-03 1004-15 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 100 mm - otw. w stropie pod RG-2 i RS 8 | otw. otw. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 35 d.1. 2 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 rm2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - przebicia dla koryt 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 36 d.1. 2 | E-0510 1600-04/ KNR510/ 9916/4 zesz.4 1993r/ | Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - masa ogniochronna przpepustów pod RG-2 i RS oraz dla koryt 12 | 1 rura. 1 rura. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 1.3 |  | WLZ-ty z rozdz.RG-2 do rozdz.RS, do tabl.agr.TE-A, do tabl.TE-3 (ob.3) |  |  |  |
| 37 d.1. 3 | KNR-W 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie -HDPE110/95 (rowy kabl.w cz.AKPiA) 18.5 | m m | 18.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.500 |
| 38 d.1. 3 | KNNR5 0713-05 | Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - w rurach, RG-2 i TE-A - YKY5x120 12.5 | m m | 12.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.500 |
| 39 d.1. 3 | KNNR5 0707-06 | Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - z przykryciem folią YKY5x120 7.5 | m m | 7.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 40 d.1. 3 | KNNR5 0714-06 | Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - w korytach YKY5x120 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 41 d.1. 3 | KNR-W 5-10 0601-15 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych-YKY5x120 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 42 d.1. 3 | KNNR5 0713-04 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - w RG-2 i RS - YKY5x70 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 43 d.1. 3 | KNNR5 0714-05 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - w korytach YKY5x70 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 d.1. 3 | KNR-W5-10 0601-15 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY5x70 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 45 d.1. 3 | KNNR5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - w rurach, RG-2 i TE-3 - YKY5x25 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 46 d.1. 3 | KNNR5 0707-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przykrycie folią - YKY5x25 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 47 d.1. 3 | KNNR5 0714-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - w korytach - YKY5x25 /10m w ob.6+12m w ob.3/ 22 | m m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 48 d.1. 3 | KNR-W5-10 0601-14 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY5x25 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 49 d.1. 3 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 3 | ode. ode. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.4 |  | Pożarowy wył. prądu - aw. wył. RG-2 |  |  |  |
| 50 d.1. 4 | KNR-W5-10 0315-10 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - uszcz.masą ogniochr. 1 | przepust. przepust. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 51 d.1. 4 | KNR 5-06 1605-04 | Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek na betonie - poż.wył.prądu WG-poż - przycisk w obud.lP55 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 52 d.1. 4 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - fi18 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 53 d.1. 4 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - w rurach, RG-2 - HDGs2x1,5 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 54 d.1. 4 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - HDGs2x1,5 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 55 d.1. 4 | KNR-W5-10 0602-01 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych nieuzbrojonych bez pancerza do 2 żył na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - HDGs2x1,5 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 56 d.1. 4 | KNP18 1327-01.01 | Pomiar linii kablowej 2-żyłowej 1 | ode ode | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 57 d.1. 4 | KNP18 1342-01.02 | Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie - RG2-wył.ppoż 1 | kpi kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.5 |  | Instalacje elektr. siły i gniazd wtyk. |  |  |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 d.1. 5 | KNR-W5-10 0315-10 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - do ZGZ1 uszcz.masą ognioochr. 1 | przepust. przepust. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 59 d.1. 5 | KNNR5 1209-10 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu 9 | otw. otw. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 60 d.1. 5 | KNR-W 4-03 1008-01 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-wnętrzna rury do 25 mm - RL25 9 | przepust. przepust. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 61 d.1. 5 | KNNR5 1207-07 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie 125 | m m | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 62 d.1. 5 | KNNR5 0102-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 125 | m m | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 63 d.1. 5 | KNR 4-03 1014-02 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.08 | m3 rm3 | 0.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.080 |
| 64 d.1. 5 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 125 | m m | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 65 d.1. 5 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - fi22 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 66 d.1. 5 | KNNR5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - z RG2 i ZGz1 - YKY5x16 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 67 d.1. 5 | KNNR5 0716-03 | Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x16 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 68 d.1. 5 | KNNR5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY5x16 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 69 d.1. 5 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur oraz RG2 i ZGZ1 - YDY3x2,5 156 | m m | 156.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.000 |
| 70 d.1. 5 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5 62 | m m | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 71 d.1. 5 | KNR 5-14 0517-02 | Uporządkowanie przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach RG2 i ZGZ1 - obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 d.1. 5 | KNNR5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - zest.gniazd ZGZ1 w obud.lP55 (1*3P+ N+E, 32A/400V + 1*3P+N+E, 16A/400V + 2*2P+PE, 16A/230V) z zab.różnico-woprąd. i nadmiarowoprąd. 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 73 d.1. 5 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 74 d.1. 5 | KNNR5 0304-04 | Odgałęzniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane - puszki rózg nt 4mm2 IP65 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 75 d.1. 5 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gn.poj.IP55 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 76 d.1. 5 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gn.wtyk.nt.podw.2x2P+Z IP55 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 77 d.1. 5 | KNNR5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 33 | szt. szt. | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 78 d.1. 5 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 79 d.1. 5 | KNNR5 0303-02 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - odgałęzniki bryzgoszcz. nt/pt IP44 13 | szt. szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 80 d.1. 5 | KNNR5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -gn.pt. poj.lP44 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 81 d.1. 5 | KNNR5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -gn.pt.podw. IP44 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 82 d.1. 5 | KNNR5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gn.pt.podw. IP20 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 83 d.1. 5 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 2 | ode. ode. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 84 d.1. 5 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8 | pomiar pomiar | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 85 d.1. 5 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2 | pomiar pomiar | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 86 d.1. 5 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 10 | szt. szt. | 10.000 |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 87 d.1. 5 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 18 | szt. szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 88 d.1. 5 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) -wył.r.prąd. w RG2 i ZGZ1 10 | prób. prób. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 89 d.1. 5 | KNR 13-21 0302-07 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej zest.gn. ZGZ1 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.6 |  | Instalacje elektryczne oświetlenia |  |  |  |
| 90 d.1. 6 | KNR-W5-10 0315-10 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - do opr.zewn. 2 | przepust. przepust. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 91 d.1. 6 | KNNR5 1209-10 | Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu - do 20cm fi25 15 | otw. otw. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 92 d.1. 6 | KNR-W 4-03 1008-01 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-wnętrzna rury do 25 mm - do 1 m fi25 15 | przepust. przepust. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 93 d.1. 6 | KNNR5 1207-07 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie 192 | m m | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 94 d.1. 6 | KNNR5 0102-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 192 | m m | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 95 d.1. 6 | KNR 4-03 1014-02 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.12 | m3 m3 | 0.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.120 |
| 96 d.1. 6 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 192 | m m | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 97 d.1. 6 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - fi18 21 | m m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 98 d.1. 6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -YDY2x1,5 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 99 d.1. 6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur oraz RG2 i oprawach - YDY3x1,5 220 | m m | 220.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220.000 |
| 100 d.1. 6 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 d.1. 6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur i do opraw-YDY4x1,5 29 | m m | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 102 d.1. 6 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5 15 | m m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 103 d.1. 6 | KNR5-14 0517-01 | Uporządkowanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - RG2 - obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 5 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 104 d.1. 6 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - wentylatory kanał, (dost.przez wyk.inst.sanit.) 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 105 d.1. 6 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 106 d.1. 6 | KNNR5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane - puszk 2,5 mm2 IP65i rozg.nt 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 107 d.1. 6 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP55 podświetlane 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 108 d.1. 6 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe schód IP55 podświetl. 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 109 d.1. 6 | KNNR5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 49 | szt. szt. | 49.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.000 |
| 110 d.1. 6 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 111 d.1. 6 | KNNR5 0303-02 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - bryzgoszcz. nt/pt IP44 29 | szt. szt. | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 112 d.1. 6 | KNNR5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20 z podświetl. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 113 d.1. 6 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe pt z podświetl. IP44 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 114 d.1. 6 | KNNR5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej z podświetl.IP20 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 115 d.1. 6 | KNNR5 0306-02 | Łączniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej z podświetl. IP20 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 d.1. 6 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne schód, pt z podśw. IP44 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 117 d.1. 6 | KNNR5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik ruchu na podczerwień nt IP44 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 118 d.1. 6 | KNR 5-08 0820-01 | Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 37 | szt. szt. | 37.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.000 |
| 119 d.1. 6 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - P1 2x36W EVG IP65 kl.pryzm. 6 | kpi. kpi. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 120 d.1. 6 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - P1 a 2x36W EVG IP65 kl.pryzm. aw3h 2 | kpi. kpi. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 121 d.1. 6 | KNNR5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - P2 2x18WEVGIP65 kl.pryzm. 6 | kpi. kpi. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 122 d.1. 6 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - A 2x36W EVG IP20 rast.parabol. 2 | kpi. kpi. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 123 d.1. 6 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - B 2x36W EVG IP40 kl.pryzm. 2 | kpi. kpi. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 124 d.1. 6 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - Ba 2x36W EVG IP40 kl.pryzm. aw3h 2 | kpi. kpi. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 125 d.1. 6 | KNNR5 0504-02 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - F BRIO 1x38W IP54 ze źr.św. 12 | kpi. kpi. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 126 d.1. 6 | KNNR5 0512-01 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 1x20 W - opr.ewakuac. LED 3h 1str. z pikt. 3 | kpi. kpi. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 127 d.1. 6 | KNR 5-10 1008-06 | Mocowanie śrubami projektorów o ciężarze do 4.5 kg przy użyciu drabiny - Z1 opr.nastrop. z wewn.wył.zmierzch. 1x18W IP54 ze źr,św. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 128 d.1. 6 | KNR 5-10 1008-06 | Mocowanie śrubami projektorów o ciężarze do 4.5 kg przy użyciu drabiny - N1 naśw.halog. 100W IP65 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 129 d.1. 6 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5 | pomiar pomiar | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 130 d.1. 6 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 d.1. 6 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 32 | szt. szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 132 d.1. 6 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - wył.r.pr. wRG2 5 | prób. prób. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 133 d.1. 6 | KNP18 1356-01.06 | Pomiar wyłącznika krańcowego bezdotykowego (inicjator zbliżeniowy) -reguł.czujn.ruchu (czuł., zwł.czas.) 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 134 d.1. 6 | KNNR5 1307-06 | Sprawdzenie i pomiary przekaźników czasowych - ust.zwłok czas.wentylat. 3 | pomiar pomiar | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 135 d.1. 6 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 12 | kpi.po m. kpi.po m. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 136 d.1. 6 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 5 | kpi.po m. kpi.po m. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 1.7 |  | Instalacje elektr. ogrzewania pomieszczeń (bez dostawy grzejników) |  |  |  |
| 137 d.1. 7 | KNNR5 1209-10 | Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu - do 20cm fi25 8 | otw. otw. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 138 d.1. 7 | KNR-W 4-03 1008-01 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-wnętrzna rury do 25 mm 8 | przepust. przepust. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 139 d.1. 7 | KNNR5 1207-07 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie 110 | m m | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 140 d.1. 7 | KNNR5 0102-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 110 | m m | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 141 d.1. 7 | KNR 4-03 1014-02 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.07 | m3 m3 | 0.070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.070 |
| 142 d.1. 7 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 110 | m m | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 143 d.1. 7 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - fi22 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 144 d.1. 7 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur i w RG2 - YDY3x2,5 135 | m m | 135.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 d.1. 7 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5 33 | m m | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 146 d.1. 7 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 147 d.1. 7 | KNNR5 0304-04 | Odgałężniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane 4mm2 nt IP65 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 148 d.1. 7 | KNNR5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 149 d.1. 7 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 150 d.1. 7 | KNNR5 0303-02 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - nt/pt IP44 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 151 d.1. 7 | KNNR5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 pt IP44 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 152 d.1. 7 | KNR5-14 0517-02 | Uporządkowanie przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach RG2 - obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 9 | m m | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 153 d.1. 7 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie grzejników do puszekj - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 154 d.1. 7 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 9 | pomiar pomiar | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 155 d.1. 7 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 156 d.1. 7 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 157 d.1. 7 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) -wył.r.prąd. w RG2 9 | prób. prób. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 1.8 |  | Instalacje elektryczne dla wentylacji mech. |  |  |  |
| 158 d.1. 8 | KNR5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-stawczych o masie do 20 kg - SE-UW8 zest.ster.2wentylatorami i nagrz. (dostawa nagrz. i went.obca) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 159 d.1. 8 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur, RG2, SEUW - YDY5x4 3 | m m | 3.000 |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 160 d.1. 8 | KNNR5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x4 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 161 d.1. 8 | KNNR5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur -YDY5x2,5 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 162 d.1. 8 | KNNR5 0209-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5 11 | m m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 163 d.1. 8 | KNR-W5-10 0601-13 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych YDY5x4 i YDY5x2,5 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 164 d.1. 8 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -YDY3x1,5 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 165 d.1. 8 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5 13 | m m | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 166 d.1. 8 | KNR5-14 0517-01 | Uporządkowanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach SEUW - obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 13 | m m | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 167 d.1. 8 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - wentylatory WW8 i WN8 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 168 d.1. 8 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 2 | ode. ode. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 169 d.1. 8 | KNNR5 1302-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 2 | ode. ode. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 170 d.1. 8 | KNNR5 1306-01 | Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW - napędy wentyl i nagrz. 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 171 d.1. 8 | KNR 13-21 0302-07 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej -SEUW8 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 172 d.1. 8 | KNP18 1342-01.02 | Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie - ster.went, i nagrz. 2 | kpi kpi | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 173 d.1. 8 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 174 d.1. 8 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 2 | szt. szt. | 2.000 |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.9 |  | Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 175 d.1. 9 | KNR-W 5-08 0611-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III - bednarka FeZn 60 | m m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 176 d.1. 9 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 177 d.1. 9 | KNR-W 5-08 0604-06 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym gontem - fi8 120 | m m | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 178 d.1. 9 | KNR-W 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 28 | szt. szt. | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 179 d.1. 9 | KNNR5 1207-10 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 180 d.1. 9 | KNNR5 0101-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie -fi28 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 181 d.1. 9 | KNNR5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 182 d.1. 9 | KNR-W 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - HDPE50/ 42 (ochr.dr.do studź.kontr.) 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 183 d.1. 9 | KNR 5-08 0204-09 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 95 mm2 wciągane do rur - drut odgrom fi8 24+6m 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 184 d.1. 9 | KNR-W 5-08 0405-01 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - studzienki żeliwne dla złączy kontrolnych 4 | szt szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 185 d.1. 9 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - FeZn od otoku do skrz.kontr. 4x1,5m 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 186 d.1. 9 | KNR-W 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - zł.kontr.w sudz. 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 187 d.1. 9 | KNP18 1346-01.01 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 188 d.1. 9 | KNP18 1346-01.02 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 189 d.1. 9 | KNP 18 1348-01.01 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m | kpi |  |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 190 d.1. 9 | KNR 13-21 0401-04 | Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi 4 | obw.p. z.kontr. obw.p. z.kontr. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.10 |  | Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |  |
| 191 d.1. 10 | KNNR-W 9 0607-01 | Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - szyna R15 z pokrywą 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 192 d.1. 10 | KNR 5-10 0315-10 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - bednarka do bud. 4 | przepust. przepust. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 193 d.1. 10 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - ze st.nierdz.kwasoodp. 304L otok-ściana. 4x1,5m 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 194 d.1. 10 | KNR-W 5-08 0603-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - bednarka ze st.nierdz.kwasoodp.304L do szyn wyrówn. 4x1,5m 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 195 d.1. 10 | KNNR-W 9 0607-02 | Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym - łączenie bednarki do szyn wyrówn. 7 | poł. poł. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 196 d.1. 10 | KNR-W 5-08 0602-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 ze stali nierdz.kwasoodp. 304L 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 197 d.1. 10 | KNR-W 5-08 0602-01 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120 mm2 stal nierdz.kwasoodp. w wylewce (przed wylaniem) 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 198 d.1. 10 | KNR-W 5-10 0113-01 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - LgYżo 1x120mm2 (do RG i RS) 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 199 d.1. 10 | KNR-W 5-10 0601-03 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 1 -żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - LgYżo1x120 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 200 d.1. 10 | KNNR5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na korycie - zacisk uziem. MV stal nierdz.NIRO 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 201 d.1. 10 | KNNR5 0202-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - LgY1x6 120 | m m | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 202 d.1. 10 | KNNR5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 40 | szt. szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 203 d.1. 10 | KNNR5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 40 | szt.żył szt.żył | 40.000 |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 204 d.1. 10 | KNNR5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - obejma taśmowa uziem, do rur 3/4-6" stal nierdz. 16 | szt. szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 205 d.1. 10 | KNNR5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - obejma taśmowa uziem, do rur 3/4-2" stal nierdz. 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 206 d.1. 10 | KNNR5 0613-04 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy - bedn. st.nierdz.kwasoodp.304L 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 207 d.1. 10 | KNP18 1346-01.03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny 30 | szt szt | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 2 |  | Obiekt nr 3 - budynek techniczny |  |  |  |
| 2.1 |  | Prefabrykaty - tablica TE3 oraz skrzynki sterownicze i przyłączeniowe |  |  |  |
| 208 d.2. 1 | KNR5-14 0101-02 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-stawczych o masie do 50 kg - tablica rozdzielcza TE3 kompl.wyposażona wg PT rys E04 (zasil.kablem w wiz) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 209 d.2. 1 | KNR 7-08 0704-01 | Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - skrzynka sterowania lokalnego z daszkiem SK2 kompl.wyposaż, wg PT rys.E-04 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 210 d.2. 1 | KNR 7-08 0704-01 | Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - skrzynka sterowania lokalnego z daszkiem SK3 kompl.wyposaż, wg PT rys.E-04 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 211 d.2. 1 | KNR 7-08 0704-01 | Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - skrzynka sterowania lokalnego z daszkiem SSP4 i SSP5 kompl.wyposaż, wg PT rys.E-04 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 212 d.2. 1 | KNP 18 1301-01.02 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól oraz spr.popr.poł.prefabr. - TE3 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 213 d.2. 1 | KNR 13-21 0302-07 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 2.2 |  | Montaż korytek kablowych (stal 304L gr.OJmm) oraz gł.przebicia |  |  |  |
| 214 d.2. 2 | KNR 5-08 0803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 428 | szt. szt. | 428.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 428.000 |
| 215 d.2. 2 | KNR 5-08 0809-03 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach 428 | szt. szt. | 428.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 428.000 |
| 216 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 50mm st.nrdz.kwodp.304L (co 0,5m) 60 | szt. szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 217 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - wspornik koryta 50mm st.nrdz.kwodp.304L (co 0,5m) 40 | szt. szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - koryto perf.50H50 st.nrdz.kwsoodp.304L 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 219 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm - pokrywa pełna koryta 50mm st.nrdz.kwsoodp.304L 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 220 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 100mm st.nrdz.kwodp.304L co 0,5m 16 | szt. szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 221 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - wspornik koryta 100mm st.nrdz.kwodp.304L co 1m 30 | szt. szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 222 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - korty-to perf. 100H50 st.nrdz.kwsoodp.304L 38 | m m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 223 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm pokr.pełna koryta 100mm st.nrdz.kwsoodp 38 | m m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 224 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 200mm st.nrdz.kwsoodp.304L co 0,5m 16 | szt. szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 225 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - wspornik koryta 200mm st.nrdz.kwsoodp.304L co 1m 40 | szt. szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 226 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-08 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm - koryto perf. 200H50 st.nrdz.kwsoodp.304L 48 | m m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 227 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm - pokrywa pełna koryta 200mm st.nrdz.kwsoodp.304L 48 | m m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 228 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0115-07 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW - listwa przegrodowa -koryta 50mm st.nrdz.kwsoodp.304L 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 229 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z wzmocn. dla koryta 500mm st.nrdz.kwsoodp.304L co 0,5m 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 230 d.2. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - wspornik koryta 500mm st.nrdz.kwsoodp.304L 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 231 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-08 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 500 mm - koryto perf.500H80 st.nrdz.kwsoodp.304L 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 232 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm - pokrywa pełna koryta 500mm st.nrdz.kwoodp.304L 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' - sz.50mm kolano 90st z pokrywą st.nrdz.kwsoodp.304L 12 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 234 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' - sz.100mm kolano 90st z pokrywą st.nrdz.kwsoodp.304L 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 235 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' - sz.200mm kolano 90st z pokrywą st.nrdz.kwsoodp.304L 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 236 d.2. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' - sz.500mm kolano 90st z pokrywą st.nrdz.kwsoodp.304L 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 237 d.2. 2 | KNR-W 5-10 0315-11 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 80 mm -wej. do bud. uszcz. masą ognioochr. 8 | przepust. przepust. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 238 d.2. 2 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 rm2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - przejścia dla koryt 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 239 d.2. 2 | E-0510 1600-04/ KNR510/ 9916/4 zesz.4 1993r/ | Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - masa ogniochronna przepustów dla koryt 2 | 1 rura. 1 rura. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.3 |  | Instalacje elektryczne siły i gniazd wtykowych |  |  |  |
| 240 d.2. 3 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - fi38 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 241 d.2. 3 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - fi22 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 242 d.2. 3 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -YDY5x6 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 243 d.2. 3 | KNNR5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x6 21 | m m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 244 d.2. 3 | KNNR5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do TE3 i ZG1 - YDY5x2,5 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 245 d.2. 3 | KNNR5 0209-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 246 d.2. 3 | KNR-W 5-10 0601-13 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 5x6 i 5x2,5 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 d.2. 3 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, TE3 i zest.gn. - YDY3x2,5 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 248 d.2. 3 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5 56 | m m | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 249 d.2. 3 | KNR5-14 0517-02 | Uporządkowanie przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach -obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 250 d.2. 3 | KNNR5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - zest.gniazd ZGZ2 w obud.lP55 (1*3P+ N+E, 16A/400V + 2*2P+PE, 16A/230V) z zab.różnicowoprąd. i nadmiarowo-prąd 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 251 d.2. 3 | KNNR5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - zest.gniazd ZG1 w obud.lP55 (1*3P+N+ E, 32A/400V + 1*3P+N+E, 16A/400V + 2*2P+PE, 16A/230V) bez zabezpiecz. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 252 d.2. 3 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 253 d.2. 3 | KNNR5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane nt IP65 4mm2 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 254 d.2. 3 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gn.nt.podw.IP55 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 255 d.2. 3 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 3 | ode. ode. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 256 d.2. 3 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2 | pomiar pomiar | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 257 d.2. 3 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3 | pomiar pomiar | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 258 d.2. 3 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 259 d.2. 3 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 260 d.2. 3 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - wył.rprąd w TE3 i ZGZ2 5 | prób. prób. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 261 d.2. 3 | KNR 13-21 0302-07 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej -zest.gniazd. 2 | szt. szt. | 2.000 |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.4 |  | Instalacje elektryczne oświetlenia |  |  |  |
| 262 d.2. 4 | KNR-W5-10 0315-10 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - do opr.zewn. 3 | przepust. przepust. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 263 d.2. 4 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - fi18 29 | m m | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 264 d.2. 4 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -YDY2x1,5 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 265 d.2. 4 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -YDY3x1,5 32 | m m | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 266 d.2. 4 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5 42 | m m | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 267 d.2. 4 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -4x1,5 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 268 d.2. 4 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5 21 | m m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 269 d.2. 4 | KNR5-14 0517-01 | Układanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach TE3 -obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 270 d.2. 4 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 271 d.2. 4 | KNNR5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane - nt IP65 2,5mm2 12 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 272 d.2. 4 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - IP55 podśw. 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 273 d.2. 4 | KNR 5-08 0820-01 | Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 274 d.2. 4 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - P1 2x36W EVG IP65 kl.pryzm. 7 | kpi. kpi. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 275 d.2. 4 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - P1 a 2x36W EVG IP65 kl.pryzm. aw.3h 2 | kpi. kpi. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 d.2. 4 | KNNR5 0512-03 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 1x40 W - oprawa ewakuac. LED3h 1str z pikt. 2 | kpi. kpi. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 277 d.2. 4 | KNR5-10 1008-06 | Mocowanie śrubami projektorów o ciężarze do 4.5 kg przy użyciu drabiny - Z1 oprawa nastrop.z wewn.wył.zmierzch. 1x18W IP54 ze źr.św. 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 278 d.2. 4 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3 | pomiar pomiar | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 279 d.2. 4 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 280 d.2. 4 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 11 | szt. szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 281 d.2. 4 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - wył.rprąd. wTE3 3 | prób. prób. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 282 d.2. 4 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 3 | kpi.po m. kpi.po m. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 283 d.2. 4 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 5 | kpi.po m. kpi.po m. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 2.5 |  | Instalacje elektryczne ogrzewania pomieszczeń (bez dostawy grzejników) |  |  |  |
| 284 d.2. 5 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -YDY3x2,5 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 285 d.2. 5 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5 18 | m m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 286 d.2. 5 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 287 d.2. 5 | KNNR5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane - nt IP 4mm265 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 288 d.2. 5 | KNR 5-14 0517-02 | Układanie przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach TE3 - obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 289 d.2. 5 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie grzejników do puszek - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 d.2. 5 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2 | pomiar pomiar | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 291 d.2. 5 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 292 d.2. 5 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 293 d.2. 5 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - wył.rprąd wTE3 2 | prób. prób. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.6 |  | Instalacje elektryczne dla wentylacji mechanicznej |  |  |  |
| 294 d.2. 6 | KNNR5 0114-02 | Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 21 mm - dla went.dach.WW3 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 295 d.2. 6 | KNR5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-stawczych o masie do 20 kg - SE-UW3 zest.sterow.2wentyl. i nagrzewn. (went.+nagrz.dostawa odrębna) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 296 d.2. 6 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur, TE3, SEUW3 - YDY5x4 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 297 d.2. 6 | KNNR5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x4 11 | m m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 298 d.2. 6 | KNNR5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur SEUWi nagrz - YDY5x2,5 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 299 d.2. 6 | KNNR5 0209-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 300 d.2. 6 | KNR-W5-10 0601-13 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 5x2,5 i 5x4 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 301 d.2. 6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, SEUW, WW3 - YDY4x1,5 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 302 d.2. 6 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 303 d.2. 6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, SEUw, WW3-YDY3x1,5 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 304 d.2. 6 | KNNR5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5 3 | m m | 3.000 |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 305 d.2. 6 | KNR5-14 0517-01 | Uporządkowanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - obróbka, ułożenie, opisanie, podłączenie [R] 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 306 d.2. 6 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - went. WW3 i Wn3 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 307 d.2. 6 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 2 | ode. ode. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 308 d.2. 6 | KNNR5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1 | ode. ode. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 309 d.2. 6 | KNNR5 1302-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 1 | ode. ode. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 310 d.2. 6 | KNNR5 1306-01 | Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW - wentylatory i nagrz. 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 311 d.2. 6 | KNR 13-21 0302-07 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej - SE-UW3 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 312 d.2. 6 | KNP18 1342-01.02 | Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie - went+nagrz 2 | kpi kpi | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 313 d.2. 6 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 314 d.2. 6 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.7 |  | Instalacja odgromowa - obiekty 3,1a, 1b, 2 |  |  |  |
| 315 d.2. 7 | KNR-W 5-08 0611-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.NI - bedn. FeZn 90 | m m | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 316 d.2. 7 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 (uziem) 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 317 d.2. 7 | KNR 5-08 0604-06 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym gontem - fi8 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 318 d.2. 7 | KNR-W 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 12 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 319 d.2. 7 | KNR-W 5-08 0622-05 | Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami -igl.odgrom. wg PT detal A dla ochr.wentylat. | szt. |  |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 320 d.2. 7 | KNNR5 1207-10 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 321 d.2. 7 | KNNR5 0101-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie -fi28 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 322 d.2. 7 | KNNR5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 323 d.2. 7 | KNR-W5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - HDPE50/ 42 (dla ochr.dr.do studź.kontr.) 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 324 d.2. 7 | KNNR5 0103-03 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie - fi32 (dla ochr.dr.do st.kontr.) 18 | m m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 325 d.2. 7 | KNR 5-08 0204-09 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 95 mm2 wciągane do rur - drut odgrom FeZn fiS 43 | m m | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 326 d.2. 7 | KNR-W 5-08 0405-01 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - studz.żeliwne dla zł.kontrol. 4 | szt szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 327 d.2. 7 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bednarka FeZn od otoku do skrz.kontr. 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 328 d.2. 7 | KNR-W 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - w stud.kontr. 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 329 d.2. 7 | KNP18 1346-01.01 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 330 d.2. 7 | KNP18 1346-01.02 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 331 d.2. 7 | KNP18 1348-01.01 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m 1 | kpi kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 332 d.2. 7 | KNR 13-21 0401-04 | Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi 4 | obw.p. z.kontr. obw.p. z.kontr. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 2.8 |  | Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |  |
| 333 d.2. 8 | KNNR-W 9 0607-01 | Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - szyny R15 z pokrywą 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 d.2. 8 | KNR5-10 0315-10 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - bedn.do bud. 3 | przepust. przepust. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 335 d.2. 8 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 stal.nrdz.kwsoodp.304L od otoku do bud 3x1,5m 4.5 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 336 d.2. 8 | KNR-W 5-08 0603-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - bednarka do 120 mm2 stal.nrdz.kwsoodp.304L do szyn wyrówn. 3x1,5m 4.5 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 337 d.2. 8 | KNR-W 5-08 0602-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - bednarka do 120 mm2 stal.nrdz.kwsoodp.304L 36 | m m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 338 d.2. 8 | KNNR-W 9 0607-02 | Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym - bednarka do szyn wyr. 7 | poł. poł. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 339 d.2. 8 | KNR-W 5-08 0602-01 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120 mm2 - bednarka do 120 mm2 stal.nrdz.kwsoodp.304L w posadzce przed wylaniem 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 340 d.2. 8 | KNNR5 0202-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - LgY35 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 341 d.2. 8 | KNNR5 1204-03 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 -35mm2 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 342 d.2. 8 | KNNR5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - 35mm2 2 | szt.żył szt.żył | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 343 d.2. 8 | KNNR5 0202-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - LgY16 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 344 d.2. 8 | KNNR5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 345 d.2. 8 | KNNR5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 4 | szt.żył szt.żył | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 346 d.2. 8 | KNNR5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na korycie - zacisk.uziem.MV st.nrdz. 30 | szt. szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 347 d.2. 8 | KNNR5 0202-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - LgY6 180 | m m | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 348 d.2. 8 | KNNR5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. |  |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 349 d.2. 8 | KNNR5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 60 | szt.żył szt.żył | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 350 d.2. 8 | KNNR5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - obejma taśm.uziem.do rur 3/4-6" st.nrdz. 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 351 d.2. 8 | KNNR5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - obejma taśm.uziem.do rur 3/4-2" st.nrdz. 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 352 d.2. 8 | KNNR5 0613-04 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy - bednarka st.nrdz.kwsoodp.304L 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 353 d.2. 8 | KNP18 1346-01.03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny 45 | szt szt | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 3 |  | Obiekty nr 5 oraz nr 15 |  |  |  |
| 3.1 |  | Obiekt nr 5 - Zagęszczacz grawitacyjny osadu - instal.elektryczne wg rys E-14 |  |  |  |
| 354 d.3. 1 | KNR 7-08 0704-01 | Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - skrzynka przył. SSP3 z daszkiem i stelaż.stal 304L, kompl.wyposaż,wg PT 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 355 d.3. 1 | KNR 13-21 0302-07 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 356 d.3. 1 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - wspornik koryta 50mm st.nrdz.kwsoodp.304L co 0,5m 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 357 d.3. 1 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - koryto pe st.nrdz.kwsoodp.304Lrf.50H50 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 358 d.3. 1 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm - pokrywa pełna kotyta 50mm st.nrdz.ksoodp.304L 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 359 d.3. 1 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' - sz.50mm kolano 90st st.nrdz.kwsoodp 304L 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 360 d.3. 1 | KNR-W 5-08 0611-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.lll - bednarka FeZn 120mm2 17 | m m | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 361 d.3. 1 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 (w tym zbiorn.) 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 362 d.3. 1 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 -bedn.st.nrdz.kwsoodp.304L otok-ściana 2x1,5m 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 d.3. 1 | KNR-W 5-08 0603-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - bedn.st.nrdz.kwsoodp.304L do pomostu 2x1,5m 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 364 d.3. 1 | KNNR5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm - zacisk uziem.MV st.nrdz. 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 365 d.3. 1 | KNP18 1348-01.01 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m 1 | kpi kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 366 d.3. 1 | KNP 18 1346-01.03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3.2 |  | Oniekt nr 15 - bud. pompowni głównej - inst.elektryczne wg rys E-15 |  |  |  |
| 367 d.3. 2 | KNR-W 5-10 0315-11 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 80 mm - wej.do bud. uszcz.masą ognioochr. 2 | przepust. przepust. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 368 d.3. 2 | KNR 7-08 0704-01 | Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - skrzynka sterowania lokalnego SK1.1 kompl.wyposażona wg PT 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 369 d.3. 2 | KNR 7-08 0704-01 | Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - skrzynka sterowania lokalnego z daszkiem SK1.2 kompl.wyposażona wg PT 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 370 d.3. 2 | KNR 13-21 0302-07 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 371 d.3. 2 | KNR 5-08 0803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 42 | szt. szt. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 372 d.3. 2 | KNR 5-08 0809-03 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach 42 | szt. szt. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 373 d.3. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - Z dla koryta 100mm st.nrdz.kwsoodp.304L co 0,5m 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 374 d.3. 2 | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (2 mocowania) - wspornik koryta 100mm st.nrdz.kwsoodp.304L co 1m 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 375 d.3. 2 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - koryto perf.100H50 st.nrdz.kwsoodp.304L 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 376 d.3. 2 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm - pokrywa pełna koryta 100mm st.nrdz.kwsoodp.304L 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 377 d.3. 2 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' - sz.100mm kolano 90st.st.nrdz.kwsoodp.304L | szt. |  |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 378 d.3. 2 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bedn.FeZn (w gotowym rowie z cz.akpia) 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 379 d.3. 2 | KNR5-10 0315-10 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - bedn.do szyn wyr. 2 | przepust. przepust. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 380 d.3. 2 | KNNR-W 9 0607-01 | Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - szyna wyrówn. R15z pokr. 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 381 d.3. 2 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 -bedn.st.nrdz.kwsoodp.304L otok-ściana 3x1,5m 4.5 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 382 d.3. 2 | KNR-W 5-08 0603-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - bedn.st.nrdz.kwsoodp.304L do szyn i TEA 4.5 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 383 d.3. 2 | KNNR-W 9 0607-02 | Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym - bedn. do szyn i TEA 3 | poł. poł. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 384 d.3. 2 | KNNR5 0202-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - LgY16 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 385 d.3. 2 | KNNR5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 386 d.3. 2 | KNNR5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 8 | szt.żył szt.żył | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 387 d.3. 2 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - fi22 5 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 388 d.3. 2 | KNNR5 0201-04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur -LgY6 7 | m m | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 389 d.3. 2 | KNNR5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 390 d.3. 2 | KNNR5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 2 | szt.żył szt.żył | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 391 d.3. 2 | KNNR5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm - zacisk uziem.MV st.nrdz 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 d.3. 2 | KNNR5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - obejma taśm.uziem, do rur 3/4-6" st.nrdz 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 393 d.3. 2 | KNNR5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - obejma taśm. do rur 3/4-2" st.nrdz 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 394 d.3. 2 | KNNR5 0613-04 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy -bedn.st.nrdz.kwsoodp.304L 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 395 d.3. 2 | KNP 18 1346-01.03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny 10 | szt szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 4 |  | Sieć kablowa - wg dziennika kabli AKPiA |  |  |  |
| 4.1 |  | Rowy kablowe i rury osłonowe |  |  |  |
| 396 d.4. 1 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 397 d.4. 1 | KNR-W5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m -2x8m 16 | m m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 398 d.4. 1 | KNR 2-01 0704-0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 399 d.4. 1 | KNR 2-01 0701-0502 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 25 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 400 d.4. 1 | KNR-W5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 2x25m 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 401 d.4. 1 | KNR 2-01 0704-0502 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 25 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 402 d.4. 1 | KNR 2-01 0701-1402 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. III 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 403 d.4. 1 | KNR-W5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 2x30m 60 | m m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 404 d.4. 1 | KNR-W5-10 0301-03 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m powyżej 0.6 m 60 | m m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 405 d.4. 1 | KNR 2-01 0704-1402 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. III 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 406 d.4. 1 | KNR-W5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - rura HDPE50/42 np.DVK | m |  |  |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 407 d.4. 1 | KNR-W5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - rura HDPE50/42 np.DVK 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 408 d.4. 1 | KNR-W5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura HDPE110/95np.DVK 49 | m m | 49.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.000 |
| 409 d.4. 1 | KNNR5 1207-16 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 410 d.4. 1 | KNR 4-03 1014-02 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.03 | m3 m3 | 0.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.030 |
| 411 d.4. 1 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 412 d.4. 1 | KNNR5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - rury karb. z pilotem HDPE 50/42 (do RWP) 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 413 d.4. 1 | KNNR5 0102-06 | Wąż ze stali nrdz. M20x1,5 12szt po 2m + po 2 zł.obrot.st.nrdz. - dla ochr.fabr.kabli dostarczonych odrębnie 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 414 d.4. 1 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bedn.FeZn (gotowy rów) 63 | m m | 63.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.000 |
| 415 d.4. 1 | KNR-W 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 416 d.4. 1 | KNP18 1346-01.03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny 10 | szt szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 4.2 |  | Linie kablowe zasilające, pomiarowe i sterownicze -wg dziennika AKPiA |  |  |  |
| 417 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY5x4 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 418 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie + folia -YKY5x4 z zapasem 15 | m m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 419 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY5x4 47 | m m | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 420 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY5x2,5 58 | m m | 58.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY5x2,5 98 | m m | 98.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98.000 |
| 422 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych + zapas - YKY5x2,5 227 | m m | 227.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 227.000 |
| 423 d.4. 2 | KNNR5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 5x4 i 5x2,5 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 424 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - TOPFLEX-EMC-UV-2YSLCYK-J 0,6/1 kV 4x4 48 | m m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 425 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - TOPFLEX-EMC-UV-2YSLCYK-J 0,6/1 kV 4x4 75 | m m | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 426 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - TOPFLEX-EMC-UV-2YSLCYK-J 0,6/1 kV 4x4 160 | m m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 427 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY4x4 16 | m m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 428 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie z zapas. -YKY4x4 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 429 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY4x4 39 | m m | 39.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.000 |
| 430 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY4x2,5 8 | m m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 431 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie + zapas -YKY4x2,5 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 432 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY4x2,5 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 433 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY4x1,5 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 434 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie +zapas -YKY4x1,5 45 | m m | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 435 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY4x1,5 94 | m m | 94.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 94.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 d.4. 2 | KNR-W5-10 0601-09 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 4x4, 4x2,5, 4x1,5 34 | szt. szt. | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 437 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY3x1,5 16 | m m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 438 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY3x 1,5 18 | m m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 439 d.4. 2 | KNNR5 0726-05 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 3x1,5 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 440 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY9x1,5 48 | m m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 441 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY9x1, 5 90 | m m | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 442 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKSY9x1,5 195 | m m | 195.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.000 |
| 443 d.4. 2 | KNR-W5-10 0602-04 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych nieuzbrojonych bez pancerza do 16 żył na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 9x1,5 12 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 444 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY7x1,5 68 | m m | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 445 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY7x1, 5 93 | m m | 93.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.000 |
| 446 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKSY7x1,5 216 | m m | 216.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 216.000 |
| 447 d.4. 2 | KNR-W5-10 0602-03 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych nieuzbrojonych bez pancerza do 8 żył na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 7x1,5 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 448 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY5x1,5 42 | m m | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 449 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY5x1, 5 60 | m m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 450 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKSY5x1,5 124 | m m | 124.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSLYekw4x1,5 92 | m m | 92.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.000 |
| 452 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKSLYekw4x1,5 108 | m m | 108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.000 |
| 453 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKSLYekw4x1,5 239 | m m | 239.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239.000 |
| 454 d.4. 2 | KNR-W5-10 0602-03 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych nieuzbrojonych bez pancerza do 8 żył na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (yksy, ykslyj.w) 34 | szt. szt. | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 455 d.4. 2 | KNNR5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NETSET UTPw5e 4x2x0,5 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 456 d.4. 2 | KNNR5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - NETSET UTPw5e 4x2x0,5 44 | m m | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 457 d.4. 2 | KNNR5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - NETSET UTPw5e 4x2x0,5 28 | m m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 458 d.4. 2 | KNR 5-06 0705-04 | Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostyko-wych o 10 stykach - utp 4 | końc. końc. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 459 d.4. 2 | KNNR5 1302-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 1 | ode. ode. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 460 d.4. 2 | KNNR5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 29 | ode. ode. | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 461 d.4. 2 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 15 | ode. ode. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 462 d.4. 2 | KNNR5 1302-05 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy 10 | ode. ode. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 463 d.4. 2 | KNNR5 1302-06 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy 6 | ode. ode. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 464 d.4. 2 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 2 | ode. ode. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 465 d.4. 2 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 26 | szt. szt. | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk

gmina Gózd oczyszcz ścieków rob elektr i akpia.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 d.4. 2 | KNNR5 1306-01 | Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 467 d.4. 2 | KNP 18 1342-01.02 | Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie - sterowania w skrzynkach SK (wszelkie pozostałe próby, uruchomienia - dostawcy rozdzielni) 8 | kpi kpi | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14304 dla jk