ZAŁACZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 25.04.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemianowice

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0,93 |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty ziemne (wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni gł. do 30 cm z transportem urobku na odl. do 3 km i częściowym wbudowaniem w koronę drogi 930 x 3,2 x 0,3 | m3 | 892,80 |  |  |
| Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 3. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 930 x 3,2 + 30 | m2 | 3006,00 |  |  |
| 4. | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu – 20 cm 930 x 3,2 + 30 | m2 | 3006,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 5. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 930 x 3,2 + 30 | m2 | 3006,00 |  |  |
| 6. | Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11 W 50/70 gr 4 cm dla ruchu KR1-2 930 x 3,1 + 30 | m2 | 2913,00 |  |  |
| 7. | Skropienie między warstwowe 930 x 3,1 + 30 | m2 | 2913,00 |  |  |
| 8. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8 S 50/70 gr 3 cm 930 x 3,0 + 30 | m2 | 2820,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 wraz z zagęszczeniem – gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm (310 x 0,5) x 2 | m2 | 310,00 |  |  |
| Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 10. | Znaki drogowe średnie typ A, folia odblaskowa pierwszej generacji, | szt | 5 |  |  |
| 11. | Słupki do znaków drogowych | szt | 5 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |