ZAŁĄCZNIK NR 2a do specyfikacji z dnia 29.04.2019 r.

Przedmiar robót - kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Szkolna

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0,28 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 280,0 x 7,0 + 56 | m2 | 2016,00 |  |  |
| 3. | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej 110,0 x 1,0 + 30 | m2 | 140,00 |  |  |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wywozem gruzu z rozbiórki poza teren budowy (materiał z rozbiórki zagospodarowuje Wykonawca) 170 x 2 + 80 | mb | 420,00 |  |  |
| 5. | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem gruzu z rozbiórki poza teren budowy (materiał z rozbiórki zagospodarowuje Wykonawca) 170 + 280 | mb | 450,00 |  |  |
| 6. | Rozebranie płyt chodnikowych 50 x 50 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z rozbiórką podbudowy i wywozem gruzu z rozbiórki poza teren budowy (materiał z rozbiórki zagospodarowuje Wykonawca) (170 x 0,5) x 2 + 80 x 05 | m2 | 210,00 |  |  |
| Elementy ulic |  |  |  |  |  |
| 7. | ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15 170 + 280 | mb | 450,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 8. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 280 x 7,00 + 56 | m2 | 2016,00 |  |  |
| 9. | Warstwa profilowo – wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1 – KR 2 gr. 4 cm 280 x 7,00 + 56 | m2 | 2016,00 |  |  |
| 10. | Skropienie między warstwowe 280 x 7,00 + 56 | m2 | 2016,00 |  |  |
| 11. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S 50/70 dla KR 1 – KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 4 cm 280 x 7,00 + 56 + 140 | m2 | 2156,00 |  |  |
| Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 12. | Czyszczenie istniejących kanałów kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 200 (przykanaliki) | mb | 50,00 |  |  |
| 13. | Czyszczenie istniejących studzienek betonowych kanalizacji deszczowej Ø 500 wraz z lokalnym uzupełnieniem pęknięć szybkowiążącą masą betonową klasy B-20 | szt | 12 |  |  |
| 14. | Wymiana wpustów ulicznych żeliwnych wraz z osadzeniem na pierścieniach odciążających typu ciężkiego | szt | 12 |  |  |
| 15. | Wymiana uszkodzonych kanałów kanalizacji deszczowej na nowe ze ścianką litą PVC o średnicy Ø 200 (przykanaliki) w tym: wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych o szer. 1m, wymiana gruntu na piach, rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową na trasie kanału, wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 15 cm, wykonanie zasypki wykopu piaskiem zagęszczonym do współczynnika Id=0,98, odwiezienie nadmiaru ziemi poza teren budowy, odtworzenie nawierzchni wraz z podbudową na trasie kanału. | mb | 8,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 16. | Powierzchniowe umocnienie poboczy poprzez humusowanie i obsianie trawą przy grubości humusu 10 cm (humus dowieziony przez Wykonawcę) (280 + 170) x 0,75 | m2 | 337,50 |  |  |
| Roboty Naprawcze |  |  |  |  |  |
| 17. | Regulacja istniejącej kostki betonowej z ewentualną wymianą na nową do 30% (istniejące zjazdy bramowe) | m2 | 85,50 |  |  |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 19. | Pionowe znaki drogowe (wielkość średnia) folia II generacji zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. | szt. | 3,00 |  |  |
| 20. | Słupki do znaków drogowych – (3,5 m/szt) | szt. | 3,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |