ZAŁĄCZNIK NR 2b do specyfikacji z dnia 29.04.2019 r.

Przedmiar robót – kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Lekarska

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0,137 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 95,0 x 5 + 42,0 x 5,2 | m2 | 693,40 |  |  |
| 3. | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej gr średnio 3 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 4. | Oczyszczenie szczeliny między istniejącym krawężnikiem betonowym a jezdnią | mb | 95,00 |  |  |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych wraz z rozbiórką podbudowy oraz z wywozem gruzu z rozbiórki poza teren budowy (materiał z rozbiórki zagospodarowuje Wykonawca) | m2 | 40,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 6. | Skropienie istniejącej nawierzchni z bloczków betonowych emulsją asfaltową 42,00 x 5,20 | m2 | 218,40 |  |  |
| 7. | Warstwa profilowo – wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1 – KR 2 gr. 4 cm 42,00 x 5,20 | m2 | 218,40 |  |  |
| 8. | Skropienie między warstwowe 95,0 x 5 + 42,0 x 5,2 | m2 | 693,40 |  |  |
| 9. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S 50/70 dla KR 1 – KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 4 cm 95,0 x 5 + 42,0 x 5,2 | m2 | 693,40 |  |  |
| Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 10. | Wymiana wpustów ulicznych żeliwnych wraz z osadzeniem na pierścieniach odciążających typu ciężkiego | szt. | 1 |  |  |
| 11. | Czyszczenie istniejących studzienek betonowych kanalizacji deszczowej Ø 500 z uzupełnieniem lokalnych pęknięć szybkowiążącą masą betonową B-20 | szt. | 1 |  |  |
| Roboty Naprawcze |  |  |  |  |  |
| 12. | Regulacja istniejącej kostki betonowej z ewentualną wymianą na nową do 30% | m2 | 15,00 |  |  |
| 13. | Lokalna regulacja istniejącego krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem C8/10 | mb | 5,00 |  |  |
| 14. | Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a jezdnią betonem C8/10 – gr. średnio 15 cm 95,00 x 0,20 x 0, 15 | m3 | 2,85 |  |  |
| 15. | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów żeliwnych na nowe (typ ciężki) | szt. | 3,00 |  |  |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 16. | Pionowe znaki drogowe (wielkość średnia) folia II generacji zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. | szt. | 3,00 |  |  |
| 17. | Tabliczka znaku drogowego typu „T” | szt. | 1,00 |  |  |
| 18. | Słupki do znaków drogowych – (3,5 m/szt) | szt. | 3,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |