ZAŁĄCZNIK NR 2c do specyfikacji z dnia 29.04.2019 r.

Przedmiar robót – kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczki

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0,99 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 990,0 x 5,0 + 50 | m2 | 5000,00 |  |  |
| 3. | Mechaniczne karczowanie krzaków wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu | m2 | 150,00 |  |  |
| 4. | Wykonanie poszerzenia jezdni w tym: - wykonanie koryta pod poszerzenie głębokość średnio 40 cm z wywozem gruntu poza teren budowy, - wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 grubości 20 cm wraz z zagęszceniem, 990 x 0,4 - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1 – KR 2 gr. 4 cm | m2 | 396,00 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 5. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 990 x 5,1 + 50 | m2 | 5099,00 |  |  |
| 6. | Warstwa profilowo – wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1 – KR 2 gr. 4 cm 990 x 5,1 + 50 | m2 | 5099,00 |  |  |
| 7. | Skropienie między warstwowe 990 x 5,1 + 50 | m2 | 5099,00 |  |  |
| 8. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S 50/70 dla KR 1 – KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 4 cm 990 x 5,0 + 50 | m2 | 5000,00 |  |  |
| Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 9. | Podczyszczenie istniejącego rowu odwadniającego głębokość średnio 35 cm | mb | 1000,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 10. | Zebranie humusu z poboczy (990 x 0,75 x 0,1) x 2 | m3 | 148,50 |  |  |
| 11. | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10, - gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm (990 x 0,75) x 2 | m2 | 1485,00 |  |  |
| Roboty Naprawcze |  |  |  |  |  |
| 12. | Regulacja istniejącej kostki betonowej z ewentualną wymianą na nową do 30% (istniejące zjazdy bramowe) | m2 | 60,00 |  |  |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 13. | Pionowe znaki drogowe (wielkość średnia) folia II generacji zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. | szt. | 14,00 |  |  |
| 14. | Słupki do znaków drogowych – (3,5 m/szt, Ø 60) | szt. | 18,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |