ZAŁĄCZNIK NR 2d do specyfikacji z dnia 29.04.2019 r.

Przedmiar robót – kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. | km | 0,315 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 315 x 5,1 + 2,8 x 102 + 0,5 x 102 x 2,2 | m2 | 2004,30 |  |  |
| 3. | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej | m2 | 50,00 |  |  |
| 4 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głębokości cięcia do 8 cm | mb | 202,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie lokalnych poszerzeń jezdni w tym: - wykonanie koryta pod poszerzenie głębokość średnio 40 cm, - wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 grubości 25 cm, 10 x 1,5 + 6 x 1 | m2 | 21,00 |  |  |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozebranie istniejących przepustów z kręgów betonowych Ø 600 wraz z wywozem gruzu z rozbiórki poza teren budowy (materiał z rozbiórki zagospodarowuje Wykonawca) | mb | 16,00 |  |  |
| 7. | Rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustów drogowych wraz z wywozem gruzu z rozbiórki poza teren budowy (materiał z rozbiórki zagospodarowuje Wykonawca) | szt. | 4,00 |  |  |
| 8. | Rozebranie istniejących zjazdów z betonu wraz z wywozem gruzu z rozbiórki poza teren budowy (materiał z rozbiórki zagospodarowuje Wykonawca) | m2 | 60,00 |  |  |
| Elementy ulic |  |  |  |  |  |
| 9. | ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15 | mb | 202,00 |  |  |
| 10. | ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15 | mb | 206,00 |  |  |
| Chodnik |  |  |  |  |  |
| 11. | Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej – humusu na głębokość średnio 30 cm wraz z wywozem poza teren budowy 2,5 x 202 x 0,3 | m3 | 151,5 |  |  |
| 12. | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego - piasku wraz z zagęszczeniem mechanicznym (grunt dowieziony przez Wykonawcę) 2,5 x 202 x 0,7 | m3 | 353,50 |  |  |
| 13. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 pod konstrukcję chodnika, gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm 198,0 x 2,0 | m2 | 396,00 |  |  |
| 14. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 pod konstrukcję zjazdu w ciągu chodnika, gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm 4,5 x 2,0 + (1 x 1 x 0,5) x 2 | m2 | 10,00 |  |  |
| 15. | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 198,0 x 2,0 | m2 | 396,00 |  |  |
| 16. | Wykonanie nawierzchni zjazdu w ciągu chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,5 x 2,0 + (1 x 1 x 0,5) x 2 | m2 | 10,00 |  |  |
| 17. | Wbudowanie ziemi z wykopu za obrzeżem chodnika wraz z ręcznym rozplantowaniem i obsianiem trawą 202,0 x 0,5 x 0,7 | m3 | 70,70 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 18. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 315 x 5,1 + 2,8 x 102 + 0,5 x 102 x 2,2 +21 | m2 | 2025,30 |  |  |
| 19. | Warstwa profilowo – wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1 – KR 2 gr. 4 cm 315 x 5,1 + 2,8 x 102 + 0,5 x 102 x 2,2 + 21 | m2 | 2025,30 |  |  |
| 20. | Skropienie między warstwowe 315 x 5,1 + 2,8 x 102 + 0,5 x 102 x 2,2 + 21 | m2 | 2025,30 |  |  |
| 21. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8 S 50/70 dla KR 1 – KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 4 cm 315 x 5,0 + 2,8 x 102 + 0,5 x 102 x 2,2 + 21 | m2 | 1993,80 |  |  |
| Zjazdy indywidualne |  |  |  |  |  |
| 22. | Wykonanie przepustów rurowych z rur PEHD Ø 350 pod zjazdami indywidualnymi w tym: - wykonanie wykopów pod ławę przepustu, - wykonanie ławy pod rury przepustowe z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm, - ułożenie rur przepustowych na ławie, - wykonanie zasypki przepustu z piasku wraz z zagęszczeniem | mb | 42,00 |  |  |
| 23. | Ustawienie ścianek czołowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie przepustu na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm | szt. | 12,00 |  |  |
| 24. | ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10 | szt. | 72,00 |  |  |
| 25. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 pod konstrukcję zjazdów, gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm 4,5 x 2,2 x 6 | m2 | 59,40 |  |  |
| 26. | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,5 x 2,2 x 6 | m2 | 59,40 |  |  |
| Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 27. | Wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej ze ścianką litą o średnicy Ø 200 (przykanaliki) w tym: wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych o szer. 1m, wymiana gruntu na piach, rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową na trasie kanału, wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 15 cm, wykonanie zasypki wykopu piaskiem zagęszczonym do współczynnika Id=0,98, odwiezienie nadmiaru ziemi poza teren budowy, odtworzenie nawierzchni wraz z podbudową na trasie kanału, | mb | 21,00 |  |  |
| 28. | Umocnienie wylotu przykanalika płytami betonowymi ażurowymi. | m2 | 15,00 |  |  |
| 29. | Wykonanie studzienki ściekowej D-500 mm dla wpustów ulicznych wraz z osadzeniem na pierścieniu odciążającym wpustu żeliwnego o wymiarach 62 x 42 cm (głębokość studni do 1,0 m) w tym: wykonanie podłoża pod wpust z piasku stabilizowanego cementem, wykonanie podstawy betonowej z betonu B20 pod wpust deszczowy, montaż kręgów betonowych Dn 500 wraz z wykonaniem izolacji, montaż żelbetowych pierścieni odciążających śred. 114/64 z betonu wibrowanego B20 zbrojonego stalą, montaż wpustu ulicznego żeliwnego. | szt | 3,00 |  |  |
| 30. | Podczyszczenie istniejącego rowu odwadniającego głębokość średnio 35 cm | mb | 290,00 |  |  |
| Pobocza |  |  |  |  |  |
| 31. | Zebranie humusu z poboczy 290 x 0,75 x 0,1 | m3 | 21,75 |  |  |
| 32. | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10, - gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm 290 x 0,75 | m2 | 217,50 |  |  |
| Roboty Naprawcze |  |  |  |  |  |
| 33. | Regulacja istniejącej kostki betonowej z ewentualną wymianą na nową do 30% (istniejące zjazdy bramowe) | m2 | 20,00 |  |  |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 34. | Pionowe znaki drogowe (wielkość średnia) folia II generacji zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. | szt. | 6,00 |  |  |
| 35. | Słupki do znaków drogowych – (3,5 m/szt, Ø60) | szt. | 6,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |