Załącznik Nr 8 do SIWZ z dnia ……. ……. 2019r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Zerwanie i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej (odpad około 7,5 – 8 kg/m2). | m2 | 1020,00 |  |  |
| 2. | Uzupełnienie ubytków w podbudowie z betonu jamistego (max 25% powierzchni podbudowy) | m2 | 255,00 |  |  |
| 3. | Przygotowanie podbudowy z betonu jamistego do położenia nowej nawierzchni poliuretanowej w tym: czyszczenie, punktowe frezowanie, odkurzanie i spłukanie w celu pozbycia się pyłu i kurzu | m2 | 1020,00 |  |  |
| Nawierzchnia poliuretanowa |  |  |  |  |  |
| 4. | Impregnacja podłoża z betonu komórkowego | m2 | 1020,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie podbudowy elastycznej ET (gr. średnio 35 mm) | m2 | 1020,00 |  |  |
| 6. | Ułożenie warstwy nośnej (maty elastomerowej z granulatu SBR fr. 1-4 mm i lepiszcza poliuretanowego) – gr. 10 mm | m2 | 1020,00 |  |  |
| 7. | Wykonanie natrysku o gr. 3mm z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego | m2 | 1020,00 |  |  |
| 8. | Malowanie linii boiska | kpl | 1 |  |  |
| Trybuna boiska |  |  |  |  |  |
| 9. | Roboty ziemne z transportem ziemi poza obręb budowy (wykonanie koryta pod konstrukcję trybun) 30 x 3,0 = 90 | m2 | 90,00 |  |  |
| 10. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni trybun | m2 | 90,00 |  |  |
| 11. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 80,00 |  |  |
| 12. | Ustawienie palisady betonowej, prostokątnej, kolorowej o wymiarach 16 x 10 x 40 cm na ławie betonowej z betonu B-15 | m | 78,00 |  |  |
| 13. | Warstwy odsączające z piasku wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 90,00 |  |  |
| 14. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, lub kruszywa łamanego 0-31, gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm | m2 | 90,00 |  |  |
| 15. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej typu HOLLAND o grubości 6 cm | m2 | 90,00 |  |  |
| 16. | Ustawienie i montaż płyt betonowych o wymiarach 100x30x8 cm (płyty mocowane do górnej powierzchni palisady betonowej) | m | 78,00 |  |  |
| 17. | Montaż typowych siedzisk z polipropylenu | szt. | 180,00 |  |  |
| 18. | Malowanie słupków i siatki ogrodzeniowej | kpl | 1,00 |  |  |
| Dojście do trybuny |  |  |  |  |  |
| 19. | Roboty ziemne z transportem ziemi poza obręb budowy (wykonanie koryta pod nawierzchnię wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 209,00 |  |  |
| 20. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 85,00 |  |  |
| 21. | Warstwy odsączające z piasku wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 209,00 |  |  |
| 22. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, lub kruszywa łamanego 0-31, gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm | m2 | 209,00 |  |  |
| 23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej typu HOLLAND o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3 cm | m2 | 209,00 |  |  |
| Piłkochwyty i furtka |  |  |  |  |  |
| 24. | Dostawa i montaż piłkochwytów (wysokość 6 m, szerokość 18 m) | szt. | 2,00 |  |  |
| 25. | Dostawa i montaż furtki ze słupkami (wysokość 2 m, szerokość 1,20 m) | szt. | 1,00 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE BRUTTO |  |  |  |  |  |